深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：                计算机系统(3)

实验项目名称：       实验4处理器结构实验（1）

学院：                  计算机与软件学院

专业：              计算机与软件学院所有专业

指导教师：                    李琰

报告人：  叶茂林   学号：  2021155015   班级：    腾班

实验时间：              2023年11月16日

实验报告提交时间：      2023年11月19日

教务部制

实验目的与要求： - 实验目的 了解MIPS的五级流水线，和在运行过程中的所产生的各种不同的流水线冒险 通过指令顺序调整，或旁路与预测技术来提高流水线效率 更加了解流水线细节和其指令的改善方法 更加熟悉MIPS指令的使用

方法、步骤： 二、实验步骤及相关说明 观察一段代码并运行，观察其中的流水线冒险，并记录统计信息。 对所给的代码进行指令序列的调整，以期避免数据相关，并记录统计信息。 启动forward功能，以获得性能提升，并且记录统计信息。 （选做：用perf记录x86中的数据相关于指令序列调整后的时间统计、调整指令，以避免连续乘法间的阻塞。）

实验过程及内容： 三、实验内容 - 分析冒险 首先，我们给出一段C代码，该段代码实现的是两个矩阵相加。 设有4*4矩阵A和4*4矩阵B相加，得到4*4矩阵C： for(int i = 0; i < 4; i++) For(int j = 0; j < 4; j++) C[i][j] = A[i][j] + B[i][j]; 根据上述的C代码，我们将其转换成MIPS语言，然后运行，并进行分析。 MIPS代码如下： .data a: .word 1,1,1,1,2,2,2,2,3,3,3,3,4,4,4,4 b: .word 4,4,4,4,3,3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1 c: .word 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 len: .word 4 control: .word32 0x10000 data: .word32 0x10008 .text start:daddi r17,r0,0 daddi r21,r0,a daddi r22,r0,b daddi r23,r0,c ld r16,len(r0) loop1: slt r8,r17,r16 beq r8,r0,exit1 daddi r19,r0,0 loop2: slt r8,r19,r16 beq r8,r0,exit2 dsll r8,r17,2 dadd r8,r8,r19 dsll r8,r8,3 dadd r9,r8,r21 dadd r10,r8,r22 dadd r11,r8,r23 ld r9,0(r9) ld r10,0(r10) dadd r12,r9,r10 sd r12,0(r11) daddi r19,r19,1 j loop2 exit2:daddi r17,r17,1 j loop1 exit1: halt 实验前请保证winMIPS64配置中“Enable Forwarding”没有选中。将这段代码加载到WinMIPS64中，运行后观察结果（提供Statistic窗口截图）。 从Statistic窗口记录：本程序运行过程中总共产生了多少次RAW的数据相关。接下来，我们对产生数据相关的代码逐个分析，请列出产生数据相关的代码，并在下一步中进行分析和优化。 没有选中winMIPS64配置中“Enable Forwarding” 本程序运行过程中总共产生了220次RAW的数据相关 经过代码分析，找出来这220次所涉及到的代码，总共框出的代码被执行110次，每次产生2个stalls，共2*110=220次stalls。 - 调整指令序列 在这一部分，我们利用指令调整的方法对数据相关代码进行优化，规避数据相关。 通过调整序列来规避这个数据相关，在statics窗口中记录其效果。将此结果与初始的结果进行对比，报告RAW相关的次数减少的数量。 经过代码分析，我们做出以下调整： 将ld r16,len(r0)移到上方，去掉slt指令的2次时钟等待； 将daddi r19,r0,0移到beq指令的前面，这样可以去掉beq指令的一次时钟等待，beq指令被执行5次，所以1*5=5stalls，总共去掉5次stall，同时slt指令被执行4次，去掉2*4=8stalls； 最后将无关的daddi r19,r19,1移到sd指令的前面，这样可以去掉sd指令的一次时钟等待，sd指令被执行16次，所以1*16=16stalls，总共去掉16次stall。 根据调整指令的分析，理论上我们可以去掉2+5+8+16=31次stall，再次运行程序，这次的RAW相关的次数减少到了189次。 再看看运行结果，矩阵相加的结果还是对的，说明我们调整的代码没有影响到代码的功能。 - Forwarding功能开启 接下来，我们要展示Forwarding功能的优化效果。 首先，我们要知道如何开启Forwarding功能。法如下：点开configure下拉窗口，给Enable Forwarding选项左侧点上勾。 开启了Forwarding功能之后，我们再运行，查看结果，解释哪些数据相关的问题得到解决，并以截图说明问题解决前后的差异所在。 开启forwarding。 再次运行程序，这次的RAW相关的次数减少到了36次。 Forwarding前推不需要等待计算结果保存到目的寄存器，使用增加的一条额外数据通路，可以将计算的结果直接传给下一条指令计算的输入。 如下图所示，forward优化前需要等待两个时钟周期，前推优化后可以直接拿到前一条指令的计算结果，无需等待。 但是并非所有的冒险都能通过前推来避免气泡停顿，当前一条指令计算的结果需要加载内存的时候，那么下一条指令需要使用前一个结果时，前一个结果还没计算出来，此时前推还不能解决数据冒险，仍然需要等待一个时钟周期。 - 结构相关优化 流水线中的结构相关，指的是流水线中多条指令在同一时钟周期内争用同一功能部件现象。即因硬件资源满足不了指令重叠执行的要求而发生的冲突。 在WinMIPS64中，我们可以在除法中观察到这种现象。要消除这种结构相关，我们可以采取调整指令位置的方法进行优化。在这个部分，我们首先给出几条C代码，然后将该代码翻译成MIPS代码（为了观察的方便，我们这里MIPS代码并不是逐一翻译，而是调整代码，使得其他部分数据相关已经优化，而两条除法指令连续出现），运行并查看结果。接着，调整代码序列，重新运行。观察优化效果。 下面是给出的C代码： a = a / b c = c / d e = e + 1 f = f + 1 g = g + 1 h = h + 1 i = i + 1 j = j + 1 根据上述的C代码，我们给出数据相关优化的指令如下： .data a: .word 12 b: .word 3 c: .word 15 d: .word 5 e: .word 1 f: .word 2 g: .word 3 h: .word 4 i: .word 5 .text start: ld r16,a(r0) ld r17,b(r0) ld r18,c(r0) ld r19,d(r0) ld r20,e(r0) ld r21,f(r0) ld r22,g(r0) ld r23,h(r0) ld r24,i(r0) ddiv r16,r16,r17 ddiv r18,r18,r19 daddi r20,r20,1 daddi r21,r21,1 daddi r22,r22,1 daddi r23,r23,1 daddi r24,r24,1 halt 上面的指令运行，在Cycle窗口结果如下（程序运行前请将configure->architecture->division latency改为10）： 在Statistics窗口的结果如下： 通过观察，我们可以发现，两个连续的除法产生了明显的结构相关，第二个除法为了等待上一个除法指令在执行阶段所占用的资源，阻塞了9个周期。 显然，这样的连续的除法所导致的结构相关极大的降低了流水线效率，为了消除结构相关，我们需要做的是调整指令序列，将其他无关的指令塞入两条连续的除法指令中。 给出指令序列的调整方案并给出流水线工作状态的截图，做出解释。 将configure->architecture->division latency改为10。 运行程序可以发现，两个连续的除法产生了明显的结构相关，第二个除法为了等待上一个除法指令在执行阶段所占用的资源，阻塞了9个周期。 我们通过调整指令顺序，往两个除法指令之间插入九条无关指令。 运行程序，插入的九条指令消除了两个除法之间的执行阶段的结构冒险。

深圳大学学生实验报告用纸

实验结论：

指导教师批阅意见： 成绩评定： 指导教师签字： 年 月 日

备注：

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后10日内。